Лекция 1

Введение. Радиосигналы. Эволюция мобильных сетей

Истоки радиосвязи:

Развитие радиосвязи стало возможным благодаря фундаментальным открытиям в области электромагнетизма:

- 1831 г. — Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, установив взаимосвязь между изменяющимся магнитным полем и возникающим в проводнике электрическим током.

- 1860-е гг. — Джеймс Клерк Максвелл теоретически обобщил известные законы электричества и магнетизма и предсказал, что переменный электрический ток способен генерировать электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве со скоростью света.

- 1887 г. — Генрих Герц впервые экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн, создав передающий и приёмный контуры, в которых возникали колебания при излучении и приёме волн.

Принцип работы электромагнитного поля

Электромагнитные волны генерируются следующим образом:

- Источник колебаний (например, генератор) создаёт переменный электрический ток.

- Этот ток проходит через проводник (антенну) и порождает вокруг него переменное магнитное поле.

- Переменное магнитное поле, в свою очередь, индуцирует электрическое поле.

- Эти два поля взаимно поддерживают друг друга и распространяются в пространстве в виде электромагнитной волны.

- На приёмной стороне такая волна воздействует на антенну, вызывая в ней колебания тока, которые затем усиливаются и обрабатываются.

От передачи энергии к передаче данных

Никола Тесла экспериментировал с беспроводной передачей энергии, но в телекоммуникациях ключевое значение имеет передача информации, а не энергии. Переменный электрический ток можно использовать для передачи данных в пространстве.

Преобразование голоса в электрический сигнал

Голос представляет собой механические колебания воздуха, возникающие при вибрации голосовых связок. Эти колебания имеют определённую амплитуду (громкость) и частоту (высоту тона).

Микрофон выполняет функцию электроакустического преобразователя:

Звуковые волны воздействуют на мембрану микрофона.

Мембрана колеблется, и эти колебания преобразуются в переменный электрический ток.

Амплитуда этого тока изменяется пропорционально громкости голоса, а частота — соответствует тону звука.

Полученный аналоговый сигнал может быть использован для модуляции высокочастотного колебания и последующей передачи в эфир.

Антенны и длина волны

Для эффективной передачи электромагнитных волн необходима антенна, размер которой сопоставим с длиной волны:

где:  λ - длина волны  , с -скорость света, f – частота сигнала.

Поэтому чем выше частота сигнала, тем короче длина волны и тем компактнее может быть антенна.

Передающая антенна излучает электромагнитные колебания в пространство, а приёмная антенна улавливает их и преобразует обратно в электрический ток.

Теория Фурье: любой сигнал — сумма синусоид

Любой сложный периодический сигнал (включая речь, музыку, видео) можно представить как сумму простых гармонических колебаний — синусоид.

Каждая синусоида описывается тремя параметрами:

- Амплитуда — максимальное отклонение от нуля (определяет «мощность» компоненты),

- Частота — количество полных колебаний в секунду (измеряется в герцах, Гц),

- Начальная фаза — сдвиг синусоиды относительно начала отсчёта времени.

Таким образом, любой сигнал можно разложить на спектр частот, что лежит в основе анализа и обработки сигналов в радиотехнике.

Частоты и длина волны

Человеческое ухо воспринимает звуковые колебания в диапазоне от 20 Гц до 20кГц.

Однако в телефонии используется узкий диапазон — от 300 Гц до 3400 Гц, что достаточно для разборчивости речи.

Герц (Гц) — это единица измерения частоты, равная одному полному циклу колебания в секунду.

Так как длина волны обратно пропорциональна частоте, это означает, что низкочастотные сигналы имеют очень большую длину волны.

Радиус вектор и синусоида

Радиус-вектор — это отрезок, вращающийся с постоянной угловой скоростью ω=2πf в плоскости координат.

Проекция конца этого вектора на вертикальную ось описывает синусоидальное колебание.

- Длина вектора соответствует амплитуде сигнала.

- Скорость вращения радиус-вектора определяет частоту синусоиды: чем быстрее он вращается, тем выше частота.

- Угол, с которого начинается вращение, задаёт начальную фазу.

Таким образом, синусоида — это отражение равномерного вращательного движения, что делает её естественной формой для описания колебательных процессов в природе и технике.

Использование высокочастотных сигналов -  Высокочастотные сигналы имеют короткие волны и требуют меньших антенн.

Идея модуляции

- Использовать высокочастотный сигнал (несущую), который имеет короткую длину волны и, соответственно, компактную антенну.

- «Наложить» на этот высокочастотный сигнал информацию, содержащуюся в низкочастотном (речевом) сигнале.

Модуляция — это преобразование параметров высокочастотного колебания (амплитуды, частоты или фазы) по закону низкочастотного информационного сигнала.Модуляция позволяет объединить свойства сигналов

В цифровых системах информационный сигнал представляет собой последовательность нулей и единиц, и модуляция осуществляется путём манипуляции — дискретного изменения параметров несущей.

Виды цифровой модуляции (манипуляции)

Амплитудная манипуляция (ASK — Amplitude Shift Keying)

• Амплитудная манипуляция AM Shift Key изменяет амплитуду высокочастотного сигнала для передачи данных, позволяет передавать последовательность нулей и единиц.

- При передаче логического «1» амплитуда несущей высокая.

- При передаче логического «0» амплитуда низкая (или нулевая).

- Проста в реализации, но чувствительна к помехам.

Частотная манипуляция (FSK — Frequency Shift Keying)

Частотная манипуляция FSK изменяет частоту высокочастотного сигнала для передачи данных. Позволяет формировать высокочастотное колебание по закону информационного сигнала.

- Если частота выше, передается единица, если ниже — ноль.

- Более устойчива к шумам, чем ASK.

Фазовая манипуляция (PSK — Phase Shift Keying)

Фазовая манипуляция PSK изменяет фазу высокочастотного сигнала для передачи данных. Позволяет передавать последовательность нулей и единиц с помощью изменения фазы.

-  Если фаза нулевая, передается ноль, если 180 градусов — единица.

- Очень эффективна по спектру и энергии.

Модем — устройство, выполняющее модуляцию (на передаче) и демодуляцию (на приёме).

АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) — преобразует аналоговый сигнал (например, от микрофона) в цифровую последовательность для передачи.

Частота дискретизации:

Теорема Найквиста: чтобы точно восстановить аналоговый сигнал, частота дискретизации должна быть не менее чем в два раза выше максимальной частоты в спектре сигнала.

F(t) = A(t)*sin(w*t+fi) – гармоническое колебание

– формула Шеннона

- C — пропускная способность канала в бит/с;

- B — полоса пропускания канала в герцах (Гц);

- SNR — отношение сигнал/шум (безразмерное)

Сравнение мобильных сетей и Wi-Fi

• Хендовер - бесшовное переключение абонента между базовыми станциями.

• Роуминг - переключение между сетями разных операторов в разных странах.

Введение в мобильные сети

• Мобильные сети поддерживают SMS независимо от установленных приложений.

• SMS позволяет передавать минимальные наборы сообщений.

Эволюция мобильных сетей

Мобильные сети развиваются циклично — примерно каждые 10 лет появляется новое поколение (G = Generation).

1G (1980-е — 1990-е)

- Аналоговая передача голоса.

Стандарты: AMPS (США), TACS (Европа), NMT (Скандинавия) — несовместимы между странами.

Множественный доступ: FDMA (Frequency Division Multiple Access).

Минусы: низкое качество, отсутствие конфиденциальности, большие задержки.

2G (1990-е — 2000-е)

- Цифровая передача данных.

Глобальный стандарт: GSM (Global System for Mobile Communications).

Множественный доступ: FDMA + TDMA.

Новые сервисы: SMS, GPRS (до 110 кбит/с), EDGE (до 384 кбит/с).

Задержки: ~150 мс.

3G (2000-е — 2010-е)

- Введение мобильного интернета.

Стандарты: WCDMA (развитие GSM), CDMA2000.

Множественный доступ: CDMA (Code Division Multiple Access).

Технологии: HSPA+ (до 42 Мбит/с), MIMO, IMS (IP Multimedia Subsystem).

Задержки: ~50 мс.

IMS - IP Multimedia Subsystem -подсистема передачи мультимедийных сообщений на основе протокола IP

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) — технология беспроводной связи, при которой для передачи и приёма данных используются системы из нескольких антенн

4G (2010-е — настоящее время)

- Полностью пакетная сеть (даже голос передаётся как данные — VoLTE).

Стандарт: LTE (Long Term Evolution).

Множественный доступ: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

Технологии: MIMO 8×4, агрегация несущих, SON (Self-Organizing Networks).

Скорость: до 1 Гбит/с.

Задержки: 10–20 мс.

SON (Self-Organizing Network) - интеллектуальные алгоритмы для самонастройки и оптимизации сети.

5G (с 2020 года)

Стандарт: NR (New Radio).

Множественный доступ: OFDM + SDMA (пространственное разделение).

Скорость:

DL: до 20 Гбит/с,

UL: до 10 Гбит/с.

Задержки: менее 1 мс (для критически важных приложений).

Три ключевых сценария:

eMBB (Enhanced Mobile Broadband) — сверхвысокая скорость. «Расширенная мобильная широкополосная связь»

mMTC (Massive Machine-Type Communications) — интернет вещей (миллиарды устройств).

URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) — беспилотный транспорт, дистанционная хирургия.

Лекция 2.

Базовая станция. Сота. Дуплексирование. Множественный доступ. Архитектура сотовой сети.

Введение в радиоподсистему мобильных систем

Радиоподсистема (Radio Access Network, RAN) — ключевая часть мобильной сети, обеспечивающая беспроводную связь между абонентами и сетью. Она состоит из:

- Базовых станций (Base Stations) — оборудования, установленного на вышках или в помещениях;

- Абонентских терминалов — мобильных устройств (телефоны, модемы, IoT-датчики).

Структура базовой станции

- Антенная система — излучает и принимает электромагнитные волны.

- Радиомодуль (Radio Unit, RU) — преобразует цифровой сигнал в аналоговый (и обратно с помощью АЦП/ЦАП) и подаёт его на антенну.

- Вычислительный модуль (Baseband Unit, BBU) — обрабатывает трафик в реальном времени:

- модулирует/демодулирует сигналы,

- кодирует/декодирует данные,

- шифрует информацию,

- управляет радиоресурсами,

- передаёт цифровые данные в RU.

Антенны и соты

Базовая станция часто оснащена тремя направленными антеннами, каждая из которых обслуживает сектор по 120°. Вместе они формируют полное покрытие вокруг вышки (360°).

Такой подход позволяет увеличить ёмкость сети за счёт пространственного разделения.

Всенаправленные антенны (omni-антенны) используются в сельской местности или при низкой нагрузке — они обеспечивают равномерное покрытие во всех направлениях.

Сота (cell)

Сота — это географическая зона радиопокрытия, обслуживаемая одной базовой станцией (или одним её сектором).

Соты обозначаются уникальными идентификаторами (Cell ID) для маршрутизации и хендовера.

Форма соты в теории принимается гексагональной (шестиугольной) — это упрощает планирование сети и расчёт интерференции.

Взаимодействие между базовыми станциями и пользователями

Связь между базовой станцией и пользователем — двунаправленная:

Нисходящий канал (Downlink, DL) — от базовой станции к пользователю.

Восходящий канал (Uplink, UL) — от пользователя к базовой станции.

Для организации двусторонней связи применяются методы дуплексирования — разделения ресурсов по направлениям:

•FDD – frequency division duplex – разделение ресурсов по частоте: одна полоса — для UL, другая — для DL. Работает одновременно.

• TDD – time division duplex - Разделение ресурсов по времени: один и тот же частотный канал используется поочерёдно для UL и DL в заданных временных интервалах.

Проблема множественного доступа (МД)

В беспроводной среде множество пользователей делят общий радиоресурс (частоту, время, пространство). Возникает проблема множественного доступа (Multiple Access, MA): как распределить ресурс так, чтобы абоненты не мешали друг другу.

• FDMA (frequency division MA) - Частотное разделение ресурсов: Каждому пользователю выделяется своя полоса частот

•TDMA (time division MA) -  Временное разделение ресурсов: Все пользователи используют одну частоту, но в разные временные слоты

•PDMA (polarizetion division MA) - Сигналы передаются с разной поляризацией (горизонтальной/вертикальной), что снижает взаимные помехи. Преимущества: сигналы не мешают друг другу.

•SDMA (spase division MA) - Используетс япространственное разделение: направленные антенны или MIMO фокусируются на разных пользователях.

•CDMA (Code division MA) - Все пользователи передают одновременно на одной частоте, но с уникальными ортогональными кодами. Приёмник выделяет нужный сигнал по коду.

Admition control function - Контроль допуска пользователей в сеть - Оценка уровня шума в соте и отклонение пользователей при превышении пороговых значений.

Интерференция и частотное планирование

Когда соседние базовые станции используют одну и ту же частоту, возникает когерентная интерференция, ухудшающая качество связи. Решение: частотно-территориальное планирование:

- Доступный частотный диапазон делится на поддиапазоны.

- Эти поддиапазоны распределяются между сотами по определённой схеме — частотному кластеру.

Частотный кластер

Кластер — группа соседних сот, в которых каждая частота используется ровно один раз.

- Чем больше размер кластера, тем меньше интерференция, но и ниже спектральная эффективность.

- Базовая станция размещается в центре своей соты.

Расстояние повторного использования частот

Минимальное расстояние между сотами, использующими одинаковую частоту, рассчитывается по формуле:

где: R — радиус гексагональной соты, N — количество сот в кластере (размер кластера).

Это расстояние позволяет минимизировать интерференцию при повторном использовании частот.

Архитектура сотовой сети

Сотовая сеть состоит из двух основных частей:

- Радиоподсистема (RAN) — базовые станции и контроллеры (в 2G/3G) или распределённые узлы (в 4G/5G).

- Ядро сети (Core Network) — обеспечивает взаимодействие с внешними сетями (Интернет, PSTN).

Маршрутизация трафика

- Трафик от абонентов поступает в базовую станцию.

- Шлюзы собирают трафик, затем он направляется через шлюзы (например, S-GW и P-GW в LTE) в ядро сети.

- Ядро маршрутизирует трафик:

  - в Интернет,

  - к другим абонентам,

  - в сервисные платформы (SMS, VoLTE и др.).

Ядро сети и его функции

Ядро сети (Core) выполняет ключевые управляющие и сервисные функции:

- Маршрутизация и коммутация трафика;

- Аутентификация — проверка подлинности пользователя (например, по данным SIM-карты);

- Авторизация — определение прав доступа после успешной аутентификации;

- Биллинг и аккаунтинг — учёт потреблённых услуг и формирование счетов;

- В IP-сетях ядро может выполнять функции DHCP-сервера (выдача IP-адресов).

Биллинг для сотовой связи — это автоматизированная система, которая отвечает за учёт и выставление счетов за использованные услуги.

• Биллинг может включать функции чарджа и трафикации в реальном времени или офлайн режиме.

• Интерфейс к элементам на стыке сетей позволяет отслеживать трафик и его тип.

Элемент управления сетью и базы данных

Элемент управления (например, MME в 4G, AMF в 5G) — «мозг» сети. Он:

- активирует/деактивирует сессии,

- управляет качеством обслуживания (QoS),

- координирует хендоверы,

- взаимодействует с системой аутентификации.

Базы данных

Для корректного управления сетью необходима база данных с информацией о пользователях, тарифных планах и их местоположении.

HLR / HSS (Home Location Register / Home Subscriber Server) — хранят:

- профиль абонента,

- тарифный план,

- ключи шифрования,

- текущее местоположение (VLR).

Ключи шифрования зеркально хранятся в SIM-карте и в HSS —Это необходимо для авторизации пользователя и предотвращения доступа злоумышленников.

Процедура пейджинга (paging)

Пейджинг — это поиск абонента в зоне покрытия.

Процедура пейджинга позволяет активировать базовые станции для поиска абонента.

Когда сеть должна доставить вызов или сообщение абоненту, чьё точное местоположение неизвестно, запускается процедура пейджинга:

- Сеть отправляет запрос на поиск во все соты, входящие в текущую зону местоположения абонента.

- Базовые станции передают специальный пейджинговый сигнал.

- Абонентский терминал, услышав свой идентификатор, отвечает, и устанавливается соединение

Система управления и эксплуатации сети (OSS)

OSS (Operation Support System) — программно-аппаратный комплекс для мониторинга, управления и анализа сети.

- Собирает терабайты данных в реальном времени: загрузка базовых станций, уровень сигнала, количество отказов, качество голоса и данных.

- Данные визуализируются для инженеров, что позволяет: быстро реагировать на сбои, оптимизировать параметры сети, планировать расширение инфраструктуры.

• Мониторинг в реальном времени помогает локализовать проблемы и реагировать на жалобы пользователей.

SIM-карта

SIM (Subscriber Identity Module) — микросхема, хранящая: уникальный идентификатор IMSI, ключи аутентификации,  информацию о тарифе и сервисах. Позволяет переносить профиль пользователя между устройствами. Обеспечивает безопасность и конфиденциальность связи.

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - Международный идентификатор мобильного абонента — уникальный номер, присваиваемый каждому пользователю сотовой сети. Хранится в SIM-карте и используется сетью для аутентификации и маршрутизации.

MCC (Mobile Country Code) - код страны

MNC (Mobile Network Code) - код оператора внутри страны

MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) — уникальный номер абонента внутри сети оператора.

PLMN (Public Land Mobile Network) - Публичная сухопутная мобильная сеть — идентификатор конкретной сотовой сети, принадлежащей одному оператору в одной стране.

Таким образом, PLMN — это код оператора на глобальном уровне. Он используется: при выборе сети при роуминге, для определения домашней сети абонента (Home PLMN), в процессах аутентификации и маршрутизации.

Архитектура сотовой сети — это сложная, иерархическая система, где радиоподсистема обеспечивает физический доступ, а ядро сети управляет сессиями, безопасностью и маршрутизацией. Ключевые принципы — дуплексирование, множественный доступ, частотное планирование и управление интерференцией — позволяют эффективно использовать ограниченный радиочастотный ресурс и поддерживать связь миллионов пользователей одновременно.

Лекция 3.

Система цифровой связи. Приемопередатчики. Антенны. Диаграмма направленности, КНД и КУ

Архитектура мобильных сотовых сетей

Современная сотовая сеть строится по иерархическому принципу, где:

- Территория покрывается сотами — шестиугольными зонами радиопокрытия, обслуживаемыми базовыми станциями. Это позволяет многократно использовать частотный ресурс и ортогональные кодовые последовательности (в CDMA/OFDMA), повышая ёмкость сети.

- Радиопокрытие обеспечивается базовыми станциями (gNodeB в 5G, eNodeB в 4G), которые: принимают и передают радиосигналы, обрабатывают трафик, взаимодействуют с ядром сети.

- Трафик от базовых станций направляется через оптические интерфейсы в шлюзы и коммутаторы, а затем — в ядро сети (Core).

- Управление сетью осуществляется централизованным элементом, «мозгом» (например, AMF в 5G или MME в 4G), который подключается ко всем ключевым узлам через интерфейсы (например, N2, N4).

Разделение плоскостей: данные и управление

В архитектуре сетей 4G/5G разделяются две плоскости:

- Плоскость управления (Control Plane)

- Отвечает за: установление/разрыв сессий, аутентификацию, хендоверы, управление мобильностью.

- Использует сигнализацию между UE (абонентским устройством), базовой станцией и ядром.

- Плоскость данных (User Plane)

- Передаёт пользовательский трафик (голос, видео, интернет).

- PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — элемент, контролирующий: объём и тип трафика, применение политик QoS (Quality of Service), тарификацию на основе объёма и приоритета.

Все данные о пользователе (IMSI, тариф, местоположение) хранятся в базе данных HSS/UDM (Home Subscriber Server / Unified Data Management).

Радиоинтерфейс и структура базовой станции

Базовая станция реализует полный стек протоколов радиоинтерфейса (PHY, MAC, RLC, PDCP и др.) и состоит из:

- Вычислительного модуля (BBU — Baseband Unit): выполняет цифровую обработку сигналов (DSP), реализует модуляцию/демодуляцию, кодирование/декодирование, шифрование, управление ресурсами.

- Радиомодуля (RU — Radio Unit): подключён к BBU через оптический интерфейс (например, CPRI или eCPRI), преобразует цифровой сигнал в аналоговый, модулирует его на несущую частоту, подаёт на антенну.

Антенны и их характеристики

Антенны — важный элемент радиопередающего тракта.

Типы антенн в сотовых сетях

- Панельные антенны — направленные, устанавливаются на вышках.

- Кросс-поляризованные антенны — излучают два сигнала с ортогональной поляризацией (обычно +45° и –45°), что удваивает ёмкость (MIMO), повышает устойчивость к замираниям.

Диаграмма направленности (ДН) - Графическое представление зависимости интенсивности излучения от направления.

- Для секторных антенн — узкая ДН (120° по азимуту, 5–10° по вертикали).

- Для омни-антенн — круговая ДН (360°).

КНД и КУ

КНД (Коэффициент направленного действия) — показывает, во сколько раз мощность в главном направлении больше, чем у изотропной антенны (идеальной всенаправленной).

КУ (Коэффициент усиления) — КНД с учётом потерь в антенне (реальная величина).

где η — КПД антенны (η<1 ).

м выше КУ — тем дальше и точнее антенна «бьёт» сигналом.

Системы цифровой связи

Мобильная сеть — это частный случай цифровой системы связи, в которой:.

• Канал связи — беспроводной радиоканал (подвержен замираниям, интерференции, шуму).

• Структурная схема передатчика включает:

- Источник сообщения (микрофон, камера, датчик).

- Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) / кодер — преобразует аналоговый сигнал в цифровой поток.

- Блок форматирования — упаковывает данные в кадры (битовые последовательности). Представляет данные в виде нулей и единиц.

- Шифрование — обеспечивает конфиденциальность (аппаратное шифрование — через специализированные чипы).

- Помехоустойчивое кодирование — добавляет избыточность для коррекции ошибок.

- Модулятор — переносит цифровой сигнал на несущую частоту.

Защита от помех: помехоустойчивое кодирование

Беспроводной канал подвержен шуму, интерференции и замираниям. Для защиты применяются:

- Контрольные суммы (CRC) — для обнаружения ошибок.

- Помехоустойчивые коды — для исправления ошибок:

  - Турбо-коды — в 3G и 4G,

  - LDPC-коды (Low-Density Parity Check) — в 5G (для данных)

  - Полярные коды (Polar codes) — в 5G (для управляющей информации).

Эти коды добавляют избыточные биты, позволяя приёмнику восстановить исходное сообщение даже при частичной потере данных

Формирование и передача сигнала

На передающей стороне:

- Цифровой сигнал формируется на нулевой промежуточной частоте (baseband).

- С помощью квадратурного модулятора (I/Q модулятора) сигнал переносится на несущую частоту:

, где I и Q — квадратурные компоненты.

- Усилитель мощности подаёт сигнал на антенну.

- Антенна преобразует электрический ток в электромагнитную волну, излучаемую в эфир.

На этом этапе сигнал подвергается воздействию многолучевости, доплеровского сдвига, шума и интерференции.

Приём сигнала

На приёмной стороне:

- Антенна принимает ослабленный и искажённый сигнал.

- Сигнал усиливается и преобразуется с несущей частоты на нулевую (гетеродинный приём).

- Квадратурный демодулятор выделяет компоненты I и Q .

- Эквалайзер компенсирует межсимвольную интерференцию (ISI), фазовые искажения, задержки многолучевых компонент.

- Выполняется демодуляция — восстановление битовой последовательности.

Декодирование и проверка целостности

Полученная последовательность содержит избыточные биты от кодера.

Декодер (турбо-, LDPC- или полярный) восстанавливает исходные данные, исправляя ошибки.

Контрольная сумма (CRC) проверяется: если ошибок нет — данные передаются выше по стеку; если ошибки обнаружены — может быть запрошена повторная передача (ARQ — Automatic Repeat reQuest).

Компенсация задержки и оценка канала

В мобильных условиях многолучевое распространение вызывает разброс задержек (delay spread).

Для корректного приёма применяется:

- Оценка канала — с помощью пилот-сигналов (reference signals),

- Эквалайзер или RAKE-приёмник (в CDMA) — для объединения многолучевых компонент,

- Синхронизация по времени и частоте — для компенсации доплеровского сдвига.

Лекция 4.

Проектирование радиопокрытия. Модели распространения радиосигналов. Бюджет канала

Модель базовой станции и терминала

В радиопланировании рассматривается точка–точка связь между:

- Передатчиком (T) — базовая станция (BS),

- Приёмником (R) — абонентский терминал (UE).

Сигнал проходит следующий путь:

- Выходит из передатчика с мощностью  Pтх (на коннекторе антенны)

- Проходит фидерную линию (с потерями Laft  ),

- Усиливается передающей антенной с коэффициентом усиления Gтх

- Распространяется в пространстве с потерями L path

- Принимается приёмной антенной с усилением Grx

- Поступает в приёмник с мощностью Prx

Базовая формула мощности на приёме (линейная шкала):

Потери в тракте:

Переход к логарифмической шкале: децибелы (дБ)

Для удобства расчётов мощности и потерь в радиосвязи используют логарифмическую шкалу — децибелы:

Мощность в дБм:

Отношения (усиление, потери):

В дБ формула приёма принимает аддитивный вид:

Модель распространения в свободном пространстве (Free Space Path Loss, FSPL)

Идеализированная модель, описывающая потери в отсутствие препятствий, отражений и поглощения.

Формула FSPL:

В децибелах:

где:

d — расстояние между передатчиком и приёмником,

λ = c/f​ — длина волны,

c = 3*10^8 м/с — скорость света.

Расчёт радиопокрытия и площади соты

- Базовая станция обычно имеет три секторные антенны, каждая покрывает 120°.

- Сота (сектор) — территория, обслуживаемая одной антенной.

- Цель проектирования — определить максимальный радиус соты R , при котором приёмник ещё способен декодировать сигнал.

Исходные данные:

- Модель распространения (FSPL, COST231, Okumura-Hata, 3GPP UMa/UMi и др.),

- Мощность передатчика -  Pтx​

- Усиление антенн -  Gтx, Grx

- Потери в фидере -  Laft

- Требуемая чувствительность приёмника - RXsens​ .

Этапы расчёта:

- Построить кривую реальных потерь PL(d) (с учётом застройки, рельефа).

- Определить максимально допустимые потери (MAPL — Maximum Allowable Path Loss).

- Найти точку пересечения:

- Рассчитать площадь сектора:

- Определить количество сайтов (мест установки БС) для покрытия заданной территории.

Сайт — площадка с оборудованием одного или нескольких операторов (часто 3 сектора на одной вышке).

Шумовой фон и чувствительность приёмника

Тепловой шум (Thermal Noise, TN ) - Минимальный шум, обусловленный тепловым движением электронов:

где:

k=1.38⋅10−23Дж/К — постоянная Больцмана,

T=290К (17°C) — стандартная температура,

B — полоса частот.

В дБм:

Шумовой коэффициент (Noise Figure, NF) - Характеризует дополнительный шум, вносимый приёмником (усилителями, преобразователями).

Чувствительность приёмника (RXsens)

Минимальная мощность сигнала, при которой возможен приём с требуемым качеством:

где:

SINR = S / I+N — отношение сигнал / (интерференция + шум),

SINRmin — минимальное значение для нужной скорости (например, 0 дБ для низкой скорости, 20 дБ — для высокой).

Чем выше SINR , тем выше возможная скорость передачи данных.

Бюджет канала

Бюджет канала — расчётный инструмент, позволяющий определить максимально допустимые потери (MAPL), при которых связь ещё возможна.

Бюджет нисходящего канала (DL — от БС к UE):

Отсюда:

Бюджет восходящего канала (UL — от UE к БС):

Где

Определение радиуса соты

Рассчитываются два радиуса:

- R DL — по нисходящему каналу,

- R UL — по восходящему каналу.

Окончательный радиус соты выбирается как меньший из двух:

Лекция 5.

Синхронизация абонентских терминалов и базовых станций. Случайный доступ

FDD (Frequency Division Duplex)

Введение: проблема координации в беспроводной среде

В сотовых сетях одновременно взаимодействуют сотни и тысячи устройств. Чтобы избежать коллизий, интерференции и потери данных, требуется:

- Синхронизация во времени и частоте между базовыми станциями (BS) и абонентскими терминалами (UE),

- Координация доступа к общему радиоресурсу — особенно при первом подключении.

Синхронизация абонентских терминалов и базовых станций

Синхронизация — фундаментальный процесс, обеспечивающий корректный приём и демодуляцию сигнала.

Зачем нужна синхронизация?

- Приёмник должен точно знать:

- когда начинается символ (временная синхронизация),

- на какой частоте расположен сигнал (частотная синхронизация).

- Без синхронизации возникает межсимвольная интерференция (ISI) и смещение несущей, что делает демодуляцию невозможной.

Как достигается синхронизация?

Базовая станция периодически передаёт специальные синхронизационные сигналы:

- PSS (Primary Synchronization Signal) — для грубой временной и частотной синхронизации,

- SSS (Secondary Synchronization Signal) — для уточнения и определения идентификатора соты (PCI).

Абонентский терминал использует эти сигналы для автоматической подстройки своего приёмника.

Случайный доступ (Random Access Procedure)

Когда терминал впервые включается или теряет связь, он не знает, когда и как передавать данные. Для этого используется процедура случайного доступа (RACH — Random Access Channel).

Этапы RACH (в LTE/5G):

- UE отправляет преамбулу (короткий уникальный сигнал) в выделенный временной/частотный ресурс.

- BS принимает преамбулу и отвечает сообщением с временной поправкой (Timing Advance).

- UE корректирует время передачи, чтобы его сигнал приходил в нужный момент.

- Устанавливается выделенный канал для обмена данными.

Процедура решает две задачи:

- Детектирование нового пользователя,

- Компенсация задержки распространения (чем дальше UE — тем раньше он должен передавать).

Дуплексирование: FDD vs TDD

Дуплексирование — метод организации двунаправленной связи (Uplink и Downlink). Существует два основных подхода.

FDD (Frequency Division Duplex)

Принцип работы

- Разные частотные диапазоны выделяются для передачи и приёма:

- Uplink (UL) — от UE к BS,

- Downlink (DL) — от BS к UE.

- Работа ведётся одновременно в обоих направлениях.

Пример (LTE Band 7):

- DL: 2620–2690 МГц

- UL: 2500–2570 МГц

Достоинства FDD

- Полноценная симплексная передача — высокая пропускная способность,

- Простая реализация — не требуется синхронизация между UL и DL на одном устройстве,

- Меньше интерференции между направлениями.

Недостатки FDD

- Требуется две полосы частот, что удваивает потребление спектра,

- Необходим защитный частотный интервал между UL и DL для подавления самоподавления (self-interference),

- Неэффективно при асимметричном трафике (например, больше DL, чем UL).

TDD (Time Division Duplex)

Принцип работы

- Одна и та же частота используется для UL и DL,

- Направления чередуются во времени: сеть делится на таймслоты,

- Некоторые слоты выделяются под DL, другие — под UL.

Например: Кадр длительностью 10 мс делится на 10 подкадров:

6 — Downlink,

3 — Uplink,

1 — защитный интервал (GP).

Достоинства TDD

- Экономия спектра: достаточно одной полосы частот,

- Гибкость: можно динамически менять соотношение UL/DL под нагрузку (например, 8:2 для видеотрансляций),

- Проще аппаратная реализация (один тракт приёма/передачи).

Недостатки TDD

- Меньшая пропускная способность при одинаковой полосе (из-за чередования),

- Требуется строгая временная синхронизация всех базовых станций в зоне (иначе DL одной станции мешает UL другой),

- Меньшая дальность действия: из-за необходимости вставлять защитные интервалы (Guard Period) для компенсации задержки распространения,

- Для покрытия той же территории требуется больше базовых станций, чем в FDD.

Лекция 6.

Системная информация. SIBs. PLMN-сети. Контроль мощности в UL.

Идентификация оператора

PLMN (Public Land Mobile Network) - Глобальный идентификатор сотовой сети оператора.

MCC — трёхзначный код страны

MNC — 2- или 3-значный код оператора

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - Уникальный идентификатор абонента, хранится в SIM-карте.

(MSIN) -Mobile Subscriber ID Number

SIM-карта (Subscriber Identity Module). Обеспечивает переносимость профиля между устройствами и безопасность соединения. Хранит:

- IMSI,

- Ключи аутентификации (Ki),

- Телефонную книгу,

- Информацию о последних подключениях.

Синхронизация и поиск частоты при включении терминала

Когда пользователь включает устройство, оно должно найти и подключиться к подходящей сети.

Этапы поиска сети:

- Первичный поиск:

- Если в памяти есть данные о последнем подключении (частота, PLMN), телефон сначала пытается использовать их.

- Если нет — начинается полное сканирование всех поддерживаемых частотных диапазонов (Bands).

- Сканирование частот:

- Приёмник перестраивается с шагом, определяемым стандартом (например, ARFCN — Absolute Radio Frequency Channel Number).

- В LTE шаг — 100 кГц, в 5G — зависит от поддиапазона (sub-6 GHz или mmWave).

- Обнаружение синхронизирующих сигналов:

- Телефон ищет корреляцию с известными синхронизационными последовательностями:

- PSS (Primary Synchronization Signal),

- SSS (Secondary Synchronization Signal).

- Эти сигналы передаются периодически (например, каждые 5 мс в LTE).

- При обнаружении — выполняется временная и частотная синхронизация.

После синхронизации терминал получает широковещательную системную информацию, необходимую для подключения.

Источники системной информации:

- MIB (Master Information Block) — базовые параметры: ширина полосы, системный кадр, информация о доступности SIB.

- SIBs (System Information Blocks) — детальные настройки сети

- Основные параметры в SIB:

Лекция 7.

Регистрация в сети. Call Setup. Пейджинг. Обновление местоположения

Декодирование системной информации и подготовка к подключению

После включения абонентского устройства (UE) и синхронизации с базовой станцией (BS) оно декодирует системные параметры из широковещательных блоков (MIB/SIB):

- Идентификатор PLMN (MCC + MNC),

- Параметры случайного доступа (PRACH),

- Максимальная разрешённая мощность передачи,

- Минимальный уровень сигнала для подключения (MinRxLevel).

Эта информация необходима для корректного выполнения процедуры регистрации в сети.

Регистрация в сети (Attach Procedure)

Цель: установить доверие между пользователем и сетью, выделить ресурсы, создать контекст сессии.

Этапы регистрации:

- UE отправляет запрос на регистрацию через радиоподсистему (RAN).

- Запрос направляется в ядро сети (MSC в 2G/3G, MME/AMF в 4G/5G).

- Ядро взаимодействует с регистром домашних абонентов: HLR (2G/3G) или HSS/UDM (4G/5G).

Процедуры AAA: Аутентификация, Авторизация, Аккаунтинг

AAA — фундамент безопасности и управления:

Authentication (Аутентификация) — подтверждение личности: «Кто вы?» → Проверка IMSI и секретного ключа, хранящегося в SIM-карте и HSS.

Authorization (Авторизация) — определение прав: «Что вы можете?» → Проверка тарифного плана, доступных сервисов (голос, LTE, роуминг).

Accounting (Аккаунтинг) — учёт использования: «Сколько вы использовали?» → Фиксация длительности вызовов, объёма трафика, формирование данных для биллинга.

Протоколы AAA:

- RADIUS — в упрощённых сетях,

- Diameter — в 4G/5G (более надёжен, поддерживает мобильность).

AAA в сетях 2G: алгоритмы A3/A8

Authentication (Аутентификация)

- Сеть генерирует случайное число RAND и отправляет UE.

- UE  (с помощью SIM-карты) и с помощью алгоритма A3 и секретного ключа Ki вычисляется ответ (SRES - Signed Response).

- UE  возвращает SRES сети.

- UE  (с помощью SIM-карты) и с помощью алгоритма A3 и секретного ключа Ki и HLR независимо вычисляют:

- SRES = A3(RAND, K_i) — ответ для аутентификации,

- Kc = A8(RAND, K_i) — ключ шифрования.

- UE отправляет SRES в сеть.

- При совпадении — аутентификация успешна, трафик шифруется ключом Kc.

Authorization (Авторизация) -  После успешной аутентификации сеть проверяет в HLR (Home Location Register), какие услуги доступны абоненту.

Accounting (Аккаунтинг) -  Начинается учет трафика (времени разговора, объема данных) для последующего биллинга.

В 4G/5G используются более стойкие алгоритмы: MILENAGE, TUAK, 5G-AKA.

Защита конфиденциальности: TMSI

После успешной регистрации IMSI никогда больше не передаётся открыто. Вместо него используется TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) — временный идентификатор. Назначается на время сессии или при переходе в новую зону.

Цель: предотвратить прослушивание и клонирование SIM-карты.

Создание контекста пользователя

После регистрации в ядре сети создаётся контекст абонента, содержащий:

- IMSI, TMSI

- Текущее местоположение (Location Area)

- IP-адрес (в 4G/5G)

- Профиль QoS,

- Ключи шифрования.

Этот контекст реплицируется на всех задействованных сетевых элементах (MME, SGW, PGW и др.).

Установление соединения (Call Setup)

Выделяют два сценария:

1. Исходящий вызов

- Пользователь набирает номер.

- UE инициирует вызов через RAN.

- Сеть проверяет авторизацию, выделяет радиоресурсы.

- Создаётся виртуальный туннель через ядро к получателю (внутри сети или во внешнюю сеть — PSTN/IMS).

2. Входящий вызов

- Вызов поступает из внешней сети в ядро.

- Ядро определяет текущую зону местоположения абонента.

- Запускается процедура пейджинга.

Пейджинг (Paging)

Пейджинг — механизм поиска абонента в зоне его возможного нахождения.

Как работает:

- При регистрации UE сообщает сети свою зону местоположения (Location Area, Tracking Area).

- При входящем вызове ядро отправляет пейджинговое сообщение во все соты этой зоны.

- UE периодически прослушивает пейджинговый канал.

- Если в сообщении указан его TMSI — UE отвечает и инициирует установление соединения.

Проблема масштаба:

- Пейджинговый канал имеет ограниченную ёмкость (например, 16 вызовов за цикл).

- При большом числе одновременных вызовов — коллизии и потери.

Обновление местоположения (Location Update)

Чтобы снизить нагрузку от пейджинга, сеть делит территорию на зоны отслеживания:

- 2G/3G: Location Area (LA)

- 4G/5G: Tracking Area (TA)

Триггеры обновления:

- Событийное (Event-based) - UE пересекает границу LA/TA → отправляет Location Update Request.

- Периодическое (Periodic) - Каждые 1–2 часа (настраивается оператором) — даже без перемещения. Позволяет сети убедиться, что абонент всё ещё доступен.

Процесс обновления:

- UE аутентифицируется в новой зоне.

- Новый MSC/MME уведомляет старый о смене местоположения.

- Контекст пользователя мигрирует в новый узел.

MSC (Mobile Switching Center) — управляющий узел в 2G/3G, отвечает за голосовые вызовы, регистрацию, хендоверы и взаимодействие с HLR. Работает в домене коммутации каналов (CS).

MME (Mobility Management Entity) — управляющий узел в 4G (LTE), отвечает за мобильность, аутентификацию, безопасность и сигнализацию. Работает только в управляющей плоскости (данные идут отдельно).

Плоскости данных и управления

Все процессы происходят в двух независимых плоскостях:

- Плоскость управления (Control Plane) -  Не видны пользователю (Сигнальные сообщения (регистрация, вызов, пейджинг))

- Плоскость данных (User Plane) -Передаётся через выделенные туннели (GTP-U в 4G, UPF в 5G). (Голос, видео, WhatsApp, интернет)

Жизненный цикл подключения абонента

- Регистрация обеспечивает безопасность и создание контекста,

- Пейджинг позволяет находить пользователя в режиме ожидания,

- Обновление местоположения балансирует между эффективностью и нагрузкой,

- Call Setup — завершающий этап, включающий как сигнализацию, так и передачу данных.

Лекция 8.

Хэндовер. Состояния UE. IDLE. CONNECTED

Состояния абонентского устройства (UE)

В мобильных сетях UE может находиться в двух основных состояниях:

- IDLE (пассивное)

- Нет активной передачи данных.

- UE прослушивает пейджинговый канал для входящих вызовов.

- Выполняет селекцию/реселекцию сот (выбор лучшей базовой станции).

- Местоположение известно сети с точностью до зоны отслеживания (TA/LA).

- Хэндовер не применяется — вместо него используется селекция соты.

- CONNECTED (активное)

- Установлено соединение с сетью.

- Выделены радиоресурсы, IP-адрес, активен контекст сессии.

- UE взаимодействует с конкретной обслуживающей сотой (Source Cell).

- При перемещении используется хэндовер для бесшовного переключения.

Переход из IDLE в CONNECTED происходит через процедуру случайного доступа (RACH).
Обратно — через Connection Release (по инициативе UE или сети).

Хэндовер (Handover, HO)

Хэндовер — процедура бесшовного переключения UE с одной соты на другую в состоянии CONNECTED для поддержания качества связи.

Причины хэндовера:

- Ухудшение сигнала от текущей соты (покрытие)

- Балансировка нагрузки между сотами

- Приоритизация сервиса (например, голос на отдельной несущей).

Типы хэндоверов

| По местоположению | •Intra-cell— между секторами одной БС •Inter-cell— между разными БС |
| --- | --- |
| По частоте | •Intra-frequency— на той же несущей •Inter-frequency— на другой частоте |
| По технологии | •Intra-RAT— в рамках одной технологии (LTE → LTE) •Inter-RAT— между технологиями (LTE → 3G, LTE → Wi-Fi) |
| По методу | •Hard HO— «разорви и подключись» (есть разрыв) •Soft HO(только в 3G CDMA) — «подключись и разорви» (без разрыва, несколько сот одновременно) |

В LTE/5G используется только hard handover, но с минимальной задержкой (< 50 мс).

Процесс хэндовера (в LTE/5G)

Этап 1. Измерения и отчёт

- UE измеряет уровень сигнала от обслуживающей и соседних сот.

- При выполнении порогового условия (например, сосед сильнее на X дБ) — отправляет Measurement Report в Source eNodeB/gNodeB.

Этап 2. Решение и подготовка

- Базовая станция анализирует отчёт, проверяет чёрные списки, нагрузку.

- Отправляет Handover Request в Target Cell.

- Target Cell резервирует ресурсы и подтверждает готовность.

Этап 3. Исполнение

- Source Cell отправляет UE Handover Command.

- UE отключается от Source - текущей соты, синхронизируется с Target - целевой соте.

- Target Cell подтверждает подключение.

Этап 4. Завершение

- Ядро сети переключает маршрут трафика на новую БС.

- Source Cell освобождает ресурсы.

Управление измерениями

Активация/деактивация измерений управляется параметрами в системной информации:

- A3, A4, A5 — события для inter-frequency HO,

- Hysteresis, Time-to-Trigger — защита от «дребезга» при колебаниях сигнала.

При слабом сигнале сеть может разрешить измерения на других частотах или технологиях.

Важность хэндовера:

- Ключевой механизм мобильности — без него связь обрывалась бы при каждом перемещении.

- Качество хэндовера — один из главных KPI оператора:

- HO Success Rate (обычно > 98%),

- HO Delay

- Число неудачных HO (причины — перегрузка, отсутствие покрытия, ошибки конфигурации).

Состояния IDLE и CONNECTED определяют, как UE взаимодействует с сетью.
Хэндовер — процедура, обеспечивающая непрерывность связи в движении.
Правильная настройка порогов, приоритетов и таймеров — залог стабильной и высокоскоростной работы современных сотовых сетей.

Лекция 9.

Мобильность в состоянии IDLE. Cell selection и Re-selection

Состояние IDLE: особенности

В состоянии IDLE абонентское устройство (UE):

- зарегистрировано в сети, но не передаёт данные

- не имеет выделенных радиоресурсов

- не поддерживает постоянную связь с конкретной базовой станцией.

Сеть знает местоположение UE с точностью до зоны отслеживания (TA/LA), но не знает, в какой именно соте он находится.

UE самостоятельно выбирает и переключается между сотами без участия сети.

Цель мобильности в IDLE: обеспечить непрерывный приём пейджинговых сообщений и готовность к быстрому переходу в состояние CONNECTED.

Cell Selection — первоначальный выбор соты происходит при:

- включении устройства,

- возврате из зоны без покрытия,

- завершении процедуры регистрации.

Этапы:

- UE сканирует поддерживаемые частотные диапазоны (Bands).

- Формирует список доступных PLMN (из SIM и широковещательных сообщений).

- Для каждой частоты измеряет уровень сигнала опорных каналов:

2G: RxLev (уровень сигнала на BCCH),

3G: RSCP (Received Signal Code Power),

4G: RSRP (Reference Signal Received Power),

5G: SS-RSRP (на основе PSS/SSS).

- Проверяет S-критерий:

где Qrxlevmin — минимальный порог, заданный оператором в SIB1.

- Если S-критерий выполнен — сота пригодна для подключения.

- UE выбирает наилучшую по качеству сигналу пригодную соту и переходит в состояние IDLE.

Cell Reselection — перевыбор соты в IDLE - Процедура автономного переключения UE на другую соту без участия сети.

Зачем нужна:

- Поддержание достаточного уровня сигнала,

- Переход на более предпочтительную технологию (например, LTE вместо 3G),

- Экономия энергии (лучший сигнал → ниже мощность передачи при RACH).

Критерии и логика Cell Reselection

- S-критерий (для текущей соты):

- Если S≤0 → текущая сота непригодна, инициируется поиск альтернатив.

2. Порог активации измерений:

- Измерения соседних сот не проводятся постоянно (для экономии энергии).

- Активируются, когда:

где Sintrasearch — параметр из SIB3 (обычно ~62 дБ).

3. Приоритеты частот и технологий

- Оператор задаёт приоритеты для:

*разных частот внутри одной RAT (например, LTE 1800 МГц > LTE 800 	МГц),

*разных RAT (LTE > 3G > 2G).

- Информация передаётся в SIB3/SIB4 (intra/inter-frequency) и SIB5 (inter-RAT).

Три сценария Cell Reselection

Сценарий - условие - критерий перевыбора

| 1. Одинаковый приоритет | Соседняя сота — та же RAT и приоритет | RSRPсосед > RSRPтекущ + Offset + Hysteresis |
| --- | --- | --- |
| 2. Низкий → Высокий приоритет | Соседняя сота — выше приоритет | RSRPсосед > Thr high (независимо от текущего сигнала) |
| 3. Высокий → Низкий приоритет | Текущая сота — высокий приоритет, но сигнал слабеет | RSRPтекущ <Thr low​ И RSRPсосед > Thr x,low​ |

Hysteresis (гистерезис) — защита от «дребезга»: требует, чтобы соседняя сота была стабильно лучше на заданную величину (например, 2 дБ).
Offset (апсет/офсет) — коррекция приоритета конкретной соты (например, для балансировки нагрузки).

Таймеры и защита от частых переключений

Treselection — минимальное время, в течение которого соседняя сота должна оставаться лучше, прежде чем произойдёт перевыбор.

- Настраивается оператором (обычно 1–7 сек).

- Для высокоскоростных UE применяются ускоренные алгоритмы (скорректированные таймеры).

Измерения в разных поколениях

| поколение | Осн параметр | Канал измерения |
| --- | --- | --- |
| 2G (GSM) | RxLev (дБм) | BCCH (Broadcast Control Channel) |
| 3G (UMTS) | RSCP (дБм) | CPICH (Common Pilot Channel) |
| 4G (LTE) | RSRP (дБм) | CRS (Cell-specific Reference Signal) |
| 5G (NR) | SS-RSRP (дБм) | SSB (SS/PBCH Block) |