### Тема 1: Расчеты мощности и потерь

- Формула бюджета канала (упрощенно):
P_RX = P_TX + G_TX - L + G_RX
Где:

  - P_RX - мощность на приемнике

  - P_TX - мощность передатчика

  - G_TX, G_RX - усиление передающей и приемной антенн

  - L - потери на трассе (Path Loss)

- Приведение мощностей к одной полосе:
Мощность пропорциональна полосе частот. Если мощность P1 дана для полосы B1, то для полосы B2 мощность будет:
P2 = P1 + 10 * log10(B2 / B1)
Это критически важно для задач, где мощности даны в разных полосах.

Алгоритм решения для Варианта 1/3 (Расчет мощности АТ):

  - Определить потери на трассе (L). Для этого нужно сравнить мощность БС и измеренную мощность АТ в ОДИНАКОВОЙ полосе.

    - Привести мощность БС к той полосе, в которой произведено измерение на приеме (например, 1 МГц).

    - L = P_TX_БС(в 1 МГц) - P_RX_АТ(в 1 МГц)

  - Определить требуемую мощность передачи АТ (P_TX_АТ).

    - Исходим из того, что на вход приемника БС должен прийти сигнал не ниже его чувствительности.

    - Чувствительность БС дана в своей полосе. Ее нужно привести к полосе передачи АТ.

    - P_TX_АТ = Чувствительность_БС(в полосе АТ) + L

  - Сравнить с максимальной мощностью АТ. Итоговая мощность передачи АТ будет равна минимальному значению из рассчитанной и максимальной.

- Алгоритм решения для Варианта 2/4 (Расчет потерь L):

  - Привести мощность БС P_TX_БС из Ватт в дБм: P_TX_БС(дБм) = 10 * log10(P(Вт)/1мВт)

  - Привести мощность БС к той полосе, в которой АТ произвел измерение (например, 1 МГц): P_TX_БС(в 1 МГц) = P_TX_БС(дБм) + 10 * log10(1МГц / B_БС_исх)

  - Потери L = P_TX_БС(в 1 МГц) - P_RX_АТ(в 1 МГц)

### Тема 2: Идентификация

2.1. Что такое IMSI и какова его структура?

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - международный идентификатор мобильного абонента. Уникальный номер, прошитый в SIM-карте.

Структура:

  - MCC (Mobile Country Code): Код страны

  - MNC (Mobile Network Code): Код оператора

  - MSIN (Mobile Subscription Identification Number): Уникальный номер абонента в сети оператора.

Формат: MCC-MNC-MSIN

2.2. Что такое PLMN и какова его структура?

PLMN (Public Land Mobile Network) - это сеть мобильной связи, предоставляемая одним оператором в одной стране. Это глобально уникальный идентификатор сети.

Идентификатор PLMN состоит из двух частей:

  - MCC (Mobile Country Code): Код страны.

  - MNC (Mobile Network Code): Код оператора.

Формат: MCC-MNC.

2.3. Что такое TMSI? Зачем он нужен и когда используется?

TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) — это временный идентификатор мобильного абонента, назначаемый сетью (обычно MSC в 2G/3G или MME в 4G) на время регистрации абонента в определённой зоне обслуживания.

Зачем нужен: Для защиты конфиденциальности и безопасности абонента. Постоянный идентификатор IMSI передаётся по радиоинтерфейсу только один раз — во время первой регистрации или при сбое. В дальнейшем для всех сигнальных сообщений (например, пейджинг, обновление местоположения, ответ на вызов) используется TMSI.

Когда используется вместо IMSI: Всегда, после успешной первоначальной аутентификации. IMSI «прячется» в сети, а по эфиру циркулирует его временная маска — TMSI. Это предотвращает отслеживание местоположения и клонирование SIM-карты путём перехвата IMSI. TMSI периодически меняется и действителен только в той зоне (LA/TA), где он был выдан.

### Тема 3: Поколения сетей

2G

  - Стандарт - GSM

  - Цифровая связь

  - FDMA + TDMA.

  - GSM, EDGE, GPRS, Голос, SMS

  - Скорость до 400 кбит/с.

  - C 1991 года

3G

  - Стандарт - UMTS/WCDMA

  - Технология: CDMA

  - Голос, видео-звонки, мобильный интернет.

  - Данные: HSPA, HSPA+, VoIP, MIMO

  - Скорости до ~42 Мбит/с.

  - С 2000 года

4G

  - Стандарт - LTE

  - Технология: OFDMA, SC-FDMA

  - Услуги: Высокоскоростной интернет, IP-телефония.

  - Данные: MIMO

  - Скорости >1 Гбит/с.

  - С 2010 года

5G

  - Стандарт - NR

  - Технология: OFDMA, SC-FDMA

    - eMBB, mMTC, URLLC

  - Скорости 20 и 10 Гбит/с.

  - С 2020 года

### Тема 4: Процедуры в сети

4.1. Как работает AAA в сетях 2G?

- AAA - Authentication, Authorization, Accounting (Аутентификация, Авторизация, Учет).

  - Аутентификация:

    - Сеть генерирует случайный номер (RAND).

    - RAND отправляется на телефон.

    - На телефоне (с помощью SIM-карты) и в AuC с помощью алгоритма A3 и секретного ключа Ki вычисляется ответ (SRES - Signed Response).

    - Телефон возвращает SRES сети.

    - Сеть сравнивает полученный SRES с вычисленным у себя. Если совпали - аутентификация успешна.

  - Авторизация: После успешной аутентификации сеть проверяет в HLR (Home Location Register), какие услуги доступны абоненту.

  - Учет: Начинается учет трафика (времени разговора, объема данных) для последующего биллинга.

4.2. Что такое AAA в контексте ядра сотовой сети?

AAA — базовая триада процессов безопасности и управления.

Authentication (Аутентификация): Проверка подлинности абонента. «Ты кто?» Сравнивает данные с SIM (ключ Ki) и домашней базой (HSS). В 2G использует алгоритмы A3/A8.

Authorization (Авторизация): Проверка прав доступа. «Что тебе можно?» Определяет, разрешены ли абоненту услуги (LTE, роуминг, скорость) на основе его тарифного плана в HSS.

Accounting (Аккаунтинг): Учёт потребления. «Сколько ты использовал?» Сбор данных об объёме трафика, длительности вызовов для биллинга (через P-GW, формирование CDR).

4.3. Как осуществляется процедура Call Setup (Установление исходящего соединения)?

- RACH(случайный доступ): АТ отправляет запрос на БС о желании подключиться.

- Аутентификация и Авторизация (AAA): Сеть проверяет SIM-карту (аутентификация) и тариф (авторизация).

- Выделение ресурсов: БС выделяет абоненту частотно-временные ресурсы (радиоканал).

- Маршрутизация вызова: Сеть (MSC, ядро) устанавливает соединение с вызываемым абонентом (в своей сети или через сети других операторов).

- Создание голосового канала: Когда собеседник отвечает, создаётся сквозной голосовой канал, абоненты могут разговаривать.

4.4. Как работает процедура входящего соединения?

- Маршрутизация вызова в ядро сети: Вызов от внешнего абонента приходит в  сеть оператора.

- Поиск абонента (Пейджинг): Так как точное местоположение абонента в режиме Idle неизвестно, сеть знает только его примерную зону местоположения (Location Area).

- Расслылка пейджингового сообщения: Сеть рассылает сообщение об активации АТ во все соты этой зоны через Paging Channel.

- Отклик абонента: АТ, услышав свой идентификатор в пейджинговом сообщении, запускает процедуру случайного доступа (RACH) и отвечает сети.

- Аутентификация и установление соединения: Далее процедура повторяет шаги 2-5 из исходящего вызова.

4.5. Что такое пейджинг и как работает обновление местоположения?

- Пейджинг (Paging) - это механизм поиска сетями абонента в режиме ожидания для доставки ему входящего вызова или сообщения. Описан выше.

- Когда вам звонят, сеть оператора не знает точную бс, к которой вы подключены.Но она помнит, в какой (зоне) вы были в последний раз. Сеть отправляет команду "Найди [ваш номер]" на все соты бс в этой зоне. Эти вышки начинают "выкрикивать" ваш номер в эфир через специальный канал.Ваш телефон, слушая этот канал, слышит свой номер и "просыпается", чтобы ответить.Теперь сеть знает вашу точную вышку и может соединить звонок.

- Обновление местоположения (Location Update):

Что это: Это способ сообщить сетио смене зоны.

Зачем нужно: Чтобы сеть искала вас в правильном районе, когда позвонят.

Как работает:

- Контроль зоны: АТ постоянно смотрит на "номер зоны" (LAI/TAI), который транслирует каждая бс.

- Обнаружение переезда: Когда АТ видит новый LAI/TAI, он инициирует процедуру обновления местоположения.

- Сообщение сети: АТ автоматически отправляет на ближайшую БС сообщение: "Я теперь здесь [номер новой зоны]".

- Обновление данных: Сеть обновляет базу данных (в VLR), чтобы знать, в какой зоне искать абонента при входящем вызове.

### Тема 5: Синхронизация

5.1. Как работает синхронизация в DL

- Цель: Телефону нужно понять, когда и на какой волне передаёт бс, чтобы правильно принимать её сигнал.

- Процесс синхронизации:

Шаг 1: Поиск несущей и начальное сканирование.
АТ при включении или потере сигнала сканирует все поддерживаемые ч частоты в поисках сигнала сотовой сети.

Шаг 2: Обнаружение синхронизационных сигналов (SS).
Базовая станция постоянно передаёт специальные синхросигналы :

PSS - Телефон ловит его первым, чтобы примерно настроиться по времени и частоте. SSS -  Телефон находит его рядом с первым, чтобы настроиться точно и узнать PCI этой бс (её идентификатор).

Шаг 3: Настройка приёмника.

АТ, найдя PSS/SSS, подстраивает свой приемник под частоту БС и определяет начало кадров и тайм-слотов.

- Шаг 4: Чтение системной информации (MIB, SIB): После синхронизации АТ может корректно принять и декодировать основную системную информацию, которая передается в строго определенные моменты времени.

MIB (Master Information Block): Самое важное: ширина канала, номер кадра.

SIB (System Information Blocks): Вся остальная информация: настройки доступа, список соседних вышек, таймеры.

Проще говоря: Телефон сначала находит синхросигналы бс, чтобы точно под неё настроиться, а затем читает её "инструкции" (MIB/SIB), чтобы понять, как с ней работать.

5.2. Как работает синхронизация в UL

- Цель:  Обеспечить, чтобы сигналы от всех телефонов приходили на базовую станцию точно в свои тайм-слоты

- Процесс:

- Абонентский терминал (АТ) сначала синхронизируется с нисходящим сигналом (DL) от базовой станции (БС).

- БС измеряет временную задержку прихода сигнала от АТ, вызванную расстоянием между ними.

- БС отправляет АТ специальную команду: "Передавай немного раньше!" (значение Timing Advance

- АТ применяет это значение Timing Advance к своим передачам.

- В результате, с учетом задержки распространения, сигналы от всех АТ приходят на БС синхронно, в свои тайм-слоты.

5.3. Что такое PSS  и SSS? Для чего они используются терминалом при включении?

- Это специальные сигналы, периодически передаваемые базовой станцией в строго определённых местах временно-частотной сетки.

- PSS (Primary Synchronization Signal) используется для грубой временной синхронизации. Существует всего 3 различных последовательности PSS. По ним UE также определяет часть физического идентификатора соты (PCI).

- SSS (Secondary Synchronization Signal) - точная временная синхронизация и определение группы сот. Существует 168 различных последовательностей SSS.

- Комбинация PSS (3 варианта) и SSS (168 вариантов) однозначно определяет полный PCI соты (504 уникальных значения).

- Процесс использования при включении UE:

- UE сканирует полосу, ища известную форму сигнала PSS. Найдя его, он синхронизируется по времени на уровне 5 мс и узнаёт одну из трёх возможных частей PCI.

- Зная расположение PSS, UE находит и декодирует SSS в том же кадре. Это даёт точную синхронизацию по 10-мс кадру и группу PCI.

- Объединив информацию от PSS и SSS, UE вычисляет полный PCI соты. Теперь оно знает, с какой сотой синхронизировано, и может приступать к чтению системной информации (MIB/SIB).

5.4 Что такое Timing Advance (TA) и как его значение определяется?

Timing Advance (TA) -  Это временная поправка (сдвиг), которую UE применяет к своему времени передачи относительно времени приёма нисходящего канала от БС. Измеряется в единицах Ts (время выборки, ~32.55 нс в LTE).

Как определяется значение TA:

- Во время процедуры случайного доступа (RACH). Когда БС принимает преамбулу (Msg1) от UE, она измеряет задержку её прихода.

- БС вычисляет необходимый TA и отправляет его UE в ответе RAR (Msg2) как Timing Advance Command.

- UE применяет полученную команду TA и начинает передавать с учётом этой поправки.

- В дальнейшем, при активном соединении, БС постоянно отслеживает временной сдвиг в поступающих от UE сигналах (по DM-RS). Если сдвиг меняется (UE двигается), БС отправляет новые команды TA в специальных MAC-заголовках, чтобы UE скорректировало своё время передачи.

Физический смысл: TA ≈ (2 * расстояние_до_БС) / скорость_света. Таким образом, TA прямо пропорционален расстоянию до БС.

5.5 Как работает процедура случайного доступа (RACH — Random Access Channel).

RACH — это процедура, с помощью которой UE, не имеющее выделенного канала, устанавливает связь с базовой станцией.

5.6. Что такое FDD и TDD?

Дуплексирование (как разделить прием и передачу):

- FDD (Frequency Division Duplex): Для приема (Downlink) и передачи (Uplink) — разные частоты. Преимущество: стабильность. Недостаток: требует больше спектра.

- TDD (Time Division Duplex): Для приема и передачи — одна частота, но разные временные слоты. Преимущество: гибкость. Недостаток: требует точной синхронизации.

5.7. Виды множественного доступа (Multiple Access): Как несколько пользователей делят один ресурс.

  - FDMA — разделение по частоте.

  - TDMA — разделение по времени.

  - CDMA — разделение по коду.

5.8. Что такое хэндовер и как он работает?

Хендовер - это бесшовное переключение абонента между сотами/БС во время движения. Происходит, когда UE находится в состоянии CONNECTED.

- Между сотами одной технологии

  - Между одной частотой

  - Между разными частотами

- Между сотами разных технологий

5.9. Что такое OSS (Operation Support System) и какие задачи он решает для оператора связи?

OSS — это комплекс программно-аппаратных средств для эксплуатации, администрирования и управления сетью связи.

Ключевые задачи:

- Мониторинг сети в реальном времени: Сбор тысяч KPI (Key Performance Indicators) со всех сетевых элементов (БС, коммутаторов, шлюзов): загрузка, уровень сигнала, число отказов, успешность хэндовера, QoS.

- Управление сбоями и инцидентами (Fault Management): Автоматическое обнаружение аварий, оповещение персонала, ведение тикетов, анализ корневых причин.

- Управление конфигурацией (Configuration Management): Удалённое изменение параметров сетевых элементов (например, мощность БС, пороги хэндовера), планирование и активация новых сайтов.

- Управление производительностью (Performance Management): Анализ собранных KPI, построение отчётов и дашбордов, выявление «узких мест» и деградации качества.

- Планирование и оптимизация сети (Planning & Optimization): На основе данных OSS инженеры определяют, где нужно строить новые вышки, как перераспределить нагрузку, какие параметры оптимизировать для улучшения покрытия и качества.

- Управление инвентарём: Учёт всего физического и логического оборудования сети.

OSS — это «панель управления» всей сетью оператора, позволяющая обеспечивать её стабильную, эффективную и качественную работу.

5.10. Что такое SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) и почему этот параметр критически важен для скорости передачи данных?

SINR — это отношение мощности полезного сигнала к сумме мощностей всех помех и шума. Измеряется в дБ.

SINR = P_signal / (P_interference + P_noise)

P_signal — мощность полезного сигнала от обслуживающей соты.

P_interference — мощность мешающих сигналов от других сот, использующих те же частоты (ко-канальная интерференция).

P_noise — тепловой шум приёмника.

Прямая связь с пропускной способностью: Согласно формуле Шеннона, максимальная теоретическая пропускная способность канала C = B * log2(1 + SINR). Чем выше SINR, тем выше потенциальная скорость C при заданной полосе B.

Выбор схемы модуляции и кодирования (MCS — Modulation and Coding Scheme): На практике планировщик БС выбирает MCS (например, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM) и скорость кодирования на основе текущего SINR пользователя.

Высокий SINR (>20 дБ): Можно использовать высокоуровневую модуляцию (256QAM) и малый уровень кодирования, что даёт высокую скорость.

Низкий SINR (<0 дБ): Приходится использовать robust-модуляцию (QPSK) и сильное кодирование, что сильно снижает скорость, но обеспечивает связь.

Индикатор качества покрытия: SINR — лучший индикатор, чем просто уровень сигнала (RSRP), так как учитывает главного врага скорости — помехи.

SINR — это ключевой показатель, определяющий, какую фактическую скорость может получить пользователь в конкретной точке сети в данный момент времени.

Cell Reselection (Перевыбор соты)

Что: Телефон в режиме ожидания сам выбирает лучшую вышку.

Когда: Когда сигнал ухудшается или находит вышку получше.

Простые правила:

Сначала проверяет свою вышку
Если сигнал слабее минимума → ищет новую.

Смотрит на "приоритеты"
Оператор назначает приоритет (например: 5G > 4G > 3G).

Три главных случая:

А) Видит вышку круче (выше приоритет)
→ Переключается, если сигнал хороший.

Б) Своя вышка крутая, но сигнал пропадает
→ Переключается на менее крутую, но с устойчивым сигналом.

В) Вышки одинаковые по крутости
→ Переключается, если новая стабильно лучше на N пунктов.

Ждёт подтверждения
Не перескакивает сразу — ждёт 1-5 секунд, чтобы убедиться, что сигнал стабильный.

Итог: Телефон в фоне постоянно ищет лучшую вышку по простому правилу: выше приоритет или сильнее сигнал, но без лишних скачков туда-обратно.

5.11.  Отличичия состояния UE IDLE и CONNECTED

| Критерий | Состояние IDLE (RRC_IDLE) | Состояние CONNECTED (RRC_CONNECTED) |
| --- | --- | --- |
| Выделение ресурсов | Нет выделенных радиоресурсов. UE только слушает широковещательный канал (BCCH) и пейджинговый канал (PCH). Нет активного RRC-соединения с БС. | Есть выделенные радиоресурсы. Установлено RRC-соединение с конкретной БС. UE имеет выделенный C-RNTI, каналы для данных (DTCH) и управления (DCCH). |
| Знание сети о местоположении | Известно с точностью до зоны (LA/TA). Сеть не знает, в какой конкретно соте находится UE. | Известно с точностью до конкретной соты (Cell). Обслуживающая БС точно знает UE и управляет им. |
| Механизм мобильности | Cell Reselection. UE автономно выбирает и переключается на лучшую соту на основе измерений и параметров из SIB (приоритеты, пороги). Сеть не участвует в процессе. | Handover. Переключение между сотами полностью контролируется сетью на основе Measurement Reports от UE. Сеть принимает решение, инициирует и управляет процедурой. |
| Основная активность | Энергосбережение, приём пейджинга, готовность к инициации вызова/сессии. | Активная передача данных (голос, интернет). |