МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

ОТЧЕТ

по дисциплине

«Основы систем мобильной связи»

по теме:

ЗАНЯТИЕ №5. Циклический избыточный код. CRC

Студент:

Группа № ИА331	В.А. Павлова

Предподаватель:

В.Г. Дроздова

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ЗАНЯТИЕ №5.Циклический избыточный код. CRC . . . . . . . . . . . . . . . .	3

  - Цель работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

  - Задачи лабораторной работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

- КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

- ХОД РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

- ВЫВОДЫ И ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

- СКРИПТЫ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10

ЗАНЯТИЕ №5. Циклический избыточный код. CRC

  - Цель работы

Получить представление о том, как осуществляется проверка на наличие ошибок в пакетах с данными в современных системах связи (Error detection) посредством использования циклического избыточного кода CRC (Cyclic Redundancy Check).

  - Задачи лабораторной работы

- Реализовать алгоритм вычисления CRC на языке C

- Протестировать работу CRC на пакетах разной длины (32 и 250 бит)

- Проверить эффективность обнаружения одиночных ошибок

- Проанализировать результаты работы алгоритма

- КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Псевдослучайные двоичные последовательности

CRC — циклический избыточный код, иногда называемый также контрольным кодом или контрольной суммой. CRC – это добавочная порция избыточных бит, вычисляемых по заранее известному алгоритму на основе исходного передаваемого пакета данных (информационной битовой последовательности), которое передаётся вместе с самим пакетом по каналам связи (добавляется после информационных битов) и служит для контроля его безошибочной передачи.

Простыми словами, CRC – это остаток от двоичного деления оригинального пакета с данными на какое-то двоичное n-разрядное число (порождающий полином), и его длина будет равна n-1 бит. Рассмотрим пример, где имеется 7 бит данных: 100100 и 4-битный порождающий полином 1101. Требуется определить CRC. Для того, чтобы выполнить деление этих битовых последовательностей нужно в конце последовательности с данными добавить n-1 нулей, как показано ниже, где n=4, для нашего случая.

Делитель - 1 1 0 1 | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - Делимое (данные+n-1 нулей). 	Основной операцией, используемой при делении бинарных чисел, является исключающее ИЛИ (XOR). Ниже показана таблица истинности для данной операции.

Делитель принято записывать в виде полинома. Если считать, что каждый разряд делителя — это коэффициент полинома, то этот полином будет иметь вид: x n-1+xn-2+…+x2+x1+x 0

Таким образом, делитель из примера выше можно записать в виде полинома как: 1*x 3+1*x 2+0*x 1+1*х0 , или сокращенно как: x 3+x2+1 = 1101. 4 Полученный остаток от деления CRC добавляется на передающей стороне к исходным данным и уже эта битовая последовательность, преобразованная в радиосигнал, передается в канал связи: 1 0 0 1 0 0 0 0 1.

На приемной стороне для обнаружения ошибки (или ее отсутствия) с полученным пакетом осуществляется ровно такая же процедура – деление на порождающий CRC полином. Если полученный в результате данного деления остаток будет ненулевым, то фиксируется факт наличия ошибки.

- ХОД РАБОТЫ

  - Исходные данные

- Номер в журнале: 12

- Длина пакета 1: 32 бита (20 + 12)

- Длина пакета 2: 250 бит

- Порождающий полином: 11011110

- Длина CRC-кода: 7 бит

CRC — это метод обнаружения ошибок, основанный на вычислении контрольной суммы для проверки целостности данных. В основе алгоритма лежит операция деления полиномов в двоичном формате.

Для варианта 12 используется полином:

В двоичном представлении: 11011110

Алгоритм вычисления CRC

Инициализация CRC-регистра нулями

Последовательная обработка каждого бита данных

Применение операции XOR с порождающим полиномом

Получение остатка (CRC-кода) длиной 7 бит

// Функция вычисления CRCvoid calculateCRC(int data[], int data_bits, int crc[]) {

for(int i=0; i<data_bits; i++) {

int bit = data[i];

int msb = crc[0];

int fb = msb ^ bit;

// Сдвиг регистра

for(int j=0; j<6; j++) crc[j] = crc[j+1];

crc[6] = 0;

// Применение полинома

if(fb == 1) {

for(int j=0; j<7; j++) crc[j] ^= poly[j+1];

}

}}

Тестирование на фиксированных данных

Дополнительное задание

Построить график вероятности пропуска ошибки для CRC разной длины. По оси х - блок полезных данных от 100 до 10000 с шагом 100 - это размер пакета.

Мы передаем данные с CRC контрольной суммой

В канале связи данные полностью искажаются (получаем случайную последовательность)

Проверяем, как часто CRC ошибочно подтвердит эти поврежденные данные как корректные

График вероятности пропуска ошибок для срс от 2 до 8 бит с шагом 100 от 100 до 10000 бит данных для 500 испытаний

График  пропущенных ошибок для 500 испытаний с шагом 500 для срс от 2 до 8 бит

- 4 ВЫВОДЫ И ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Выводы по практической работе

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована система вычисления циклического избыточного кода (CRC). Разработанная программа на языке C продемонстрировала полную эффективность в обнаружении одиночных ошибок передачи данных.

При тестировании алгоритма на пакетах длиной 32 и 250 бит было установлено, что CRC обнаруживает 100% одиночных ошибок. Все 257 возможных искажений битов (включая ошибки как в самих данных, так и в контрольной сумме) были успешно выявлены. Это подтверждает высокую надёжность метода для контроля целостности информации.

Использованный порождающий полином x⁷ + x⁶ + x⁴ + x³ + x² + x (11011110 в двоичном представлении) показал отличные обнаруживающие способности. Алгоритм, основанный на сдвиговом регистре и операции XOR, работает корректно для данных различной длины и требует минимальных вычислительных ресурсов.

Ответы на контрольные вопросы

1) Для чего в мобильных сетях используются CRC-проверки?

CRC в мобильных сетях - это проверка, что данные дошли без ошибок.

Зачем нужно:

Обнаружить ошибки при плохой связи

Убедиться, что данные не испортились

Принять решение: если ошибка - запросить данные заново

Примеры:

В 4G/5G - проверяют пакеты с данными

В Wi-Fi - контролируют передачу файлов

При загрузке фото/видео - гарантируют качество

2) Что такое порождающий полином?

Порождающий полином - это специальное число, по которому считается контрольная сумма.

Простыми словами, это "правило расчета" CRC. Определяет, сколько битов будет в контрольной сумме

Каждый полином дает разные результаты

В нашем случае (вариант 12):

Полином: x⁷ + x⁶ + x⁴ + x³ + x² + x

В виде чисел: 11011110

Длина CRC: 7 бит (как 7-значный пароль)

3) Как вычислить CRC для пакета с данными?

На передаче:

Берем данные (например, 32 бита)

Проходим по каждому биту

Считаем формулу с полиномом

Получаем CRC (7 бит)

Отправляем: данные + CRC

На приеме:

Получаем данные + CRC

Снова считаем ту же формулу

Если получили 0000000 - ошибок нет, если получили другое - ошибка есть

Результат работы: В нашей программе CRC обнаруживает 100% одиночных ошибок при передаче данных.

- Скрипты

Скрипт 1

c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

// Полином  x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x

int poly[8] = {1,1,0,1,1,1,1,0};

// Функция вычисления CRC

void calculateCRC(int data[], int data_bits, int crc[]) {

// Проходим по всем битам данных

for(int i=0; i<data_bits; i++) {

// Текущий бит данных

int bit = data[i];

// Старший (левый) бит CRC регистра

int msb = crc[0];

// Вычисляем обратную связь: XOR между старшим битом CRC и текущим битом данных

int fb = msb ^ bit;

// Сдвигаем CRC регистр влево на 1 бит

for(int j=0; j<6; j++) crc[j] = crc[j+1];

crc[6] = 0;  // Младший бит заполняем нулем

// Если обратная связь = 1, применяем полином через операцию XOR

if(fb == 1) {

for(int j=0; j<7; j++) crc[j] ^= poly[j+1];

}

}

}

// Функция проверки CRC

int checkCRC(int data[], int total_bits) {

int crc[7] = {0};  // Инициализируем CRC регистр нулями

// Проходим по всем битам (данные + CRC)

for(int i=0; i<total_bits; i++) {

// Текущий бит из принятых данных

int bit = data[i];

// Старший бит CRC регистра

int msb = crc[0];

// Вычисляем обратную связь

int fb = msb ^ bit;

// Сдвигаем CRC регистр влево

for(int j=0; j<6; j++) crc[j] = crc[j+1];

crc[6] = 0;

// Применяем полином если нужно

if(fb == 1) {

for(int j=0; j<7; j++) crc[j] ^= poly[j+1];

}

}

// Проверяем результат: если все биты CRC = 0, ошибок нет

for(int i=0; i<7; i++) {

if(crc[i] != 0) return 0; // Ошибка есть (ненулевой остаток)

}

return 1; // Ошибок нет (все биты нулевые)

}

int main() {

srand(time(NULL));  // Инициализация генератора случайных чисел

printf(" CRC проверка\n\n");

printf("1. 32 бита:\n");

// Фиксированные тестовые данные (32 бита)

int data32[32] = {1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0};

int crc32[7] = {0};  // CRC регистр (7 бит)

// Вычисляем CRC для исходных данных

calculateCRC(data32, 32, crc32);

// Выводим исходные данные

printf("Данные: ");

for(int i=0; i<32; i++) printf("%d", data32[i]);

// Выводим вычисленный CRC

printf("\nCRC: ");

for(int i=0; i<7; i++) printf("%d", crc32[i]);

// Создаем массив данных с добавленным CRC

int data_with_crc32[39];  // 32 данных + 7 CRC = 39 бит

for(int i=0; i<32; i++) data_with_crc32[i] = data32[i];      // Копируем данные

for(int i=0; i<7; i++) data_with_crc32[32+i] = crc32[i];    // Добавляем CRC

// Проверяем корректность передачи (без ошибок)

printf("\nПроверка: %s\n\n", checkCRC(data_with_crc32, 39) ? "Ошибок нет" : "Ошибка!");

printf("2. 250 бит:\n");

// Генерируем случайные данные (250 бит)

int data250[250];

for(int i=0; i<250; i++) data250[i] = rand() % 2;  // 0 или 1

int crc250[7] = {0};  // CRC регистр

// Вычисляем CRC для 250 бит

calculateCRC(data250, 250, crc250);

// Выводим вычисленный CRC

printf("CRC: ");

for(int i=0; i<7; i++) printf("%d", crc250[i]);

// Создаем данные с CRC (250 + 7 = 257 бит)

int data_with_crc250[257];

for(int i=0; i<250; i++) data_with_crc250[i] = data250[i];  // Данные

for(int i=0; i<7; i++) data_with_crc250[250+i] = crc250[i]; // CRC

// Тестируем обнаружение ошибок

int good = 0, bad = 0;  // Счетчики обнаруженных и пропущенных ошибок

// Тестируем все возможные позиции одиночных ошибок

for(int i=0; i<257; i++) {

int test[257];  // Тестовый массив

// Копируем исходные данные с CRC

for(int j=0; j<257; j++) test[j] = data_with_crc250[j];

// Добавляем ошибку: инвертируем i-й бит

test[i] = 1 - test[i];

if(checkCRC(test, 257)) {

bad++;  // Ошибка НЕ обнаружена

} else {

good++; // Ошибка обнаружена

}

}

printf("\nОбнаружено ошибок: %d/%d (%.1f%%)\n", good, 257, (float)good/257*100);

return 0;

}